|  | فرایند عملیاتی استاندارد (SOPs) نصب ونگهداري ازیخچال وفریزرهاي واکسن |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امضاء | تاریخ | سمت اداری | نام و نام خانوادگی | تهیه کنندگان |
|  | 01/11/94 | کارشناس مسئول زنجیره سرما مشاور مرکز مدیریت بیماری های واگیر | غلامعباس زمانی مجتبی حق گو | نویسنده اصلی |
|  | 01/11/94 | رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن | دکتر سید محسن زهرائی | مرور شده توسط |
|  | 01/11/94 | رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر | دکتر محمد مهدی گویا | تایید کننده نهایی |

تاریخ نسخه

| شماره | تاریخ | توصیف تغییر | دلیل تغییر |
| --- | --- | --- | --- |

فهرست مطالب

توزیع

- سياست و اهداف

  - سیاست

  - اهداف

- مسئولیت

- ملزومات و تجهیزات

- روش کار (فرایند)

  - آموزش

  - آموزش های عمومی نصب و راه اندازی یخچال و فریزرهای واکسن

    - نصب یخچال و فریزرهای برقی

  - استفاده معمول و نگهداري از يخچال و فريزرها

    - استفاده معمول

    - وظايف روزانه

    - وظایف ماهیانه

    - وظایف سالیانه

    - نگهداري در شرايط اضطرار

- مستندات و دستورالعمل های دیگر مرتبط

توزیع

این فرایند اجرایی استاندارد (SOP) به سطوح زیر توزیع می شود:

| نوع مرکز | موقعیت ها |
| --- | --- |

- سیاست و اهداف

  - سیاست

کارکنان مسئول باید بدانند که چگونه با یخچال و ابزارهای پایش درجه حرارت کار کنند، بدانند چه وقتی به تعمیرات روتین نیاز است و بتوانند مشکلات رایج را شناسایی کنند. آنها باید درک صحیحی از مبانی سرویسهای برنامه ریزی شده پیشگیرانه، جایگزینی تجهیزات و اهمیت این اقدامات در نگهداری زنجیره سرما، داشته باشند.

اگر سرویس های دوره ای از طریق عقد قرارداد تأمین شده است، کارکنان مسئول باید مطمئن شوند که قرارداد مؤثر و کارآمدی بسته شده و سرویس های قابل قبول انجام می شود.

  - اهداف

این SOP در مورد چگونگی نصب یخچال و فریزرهای واکسن تهیه شده و مراقبت های غیر مکانیکی معمول و اقدامات اولیه در پاسخ به موارد اضطراری را پوشش می دهد. این تجهیزات بخش بسیار حیاتی در برنامه ملی ایمن سازی هستند. از آنجا که هرگونه نقص فنی که سلامت واکسن ها را به خطر بیاندازد غیرقابل قبول است لذا اقدامات پیشگیرانه توصیف شده در این SOP باید بدقت رعایت شود.

اگر هر گونه نفص فنی رخ دهد، مشکل باید در طی حداکثر مدت زمان تعیین شده در این SOP توسط تکنسین های مجرب برطرف گردد. به همین منظور، داشتن انبار مناسب از لوازم یدکی برای حصول به اهداف این SOP الزامی است.

- مسئولیت

مسئولیت مراقبت غیر مکانیکی معمول و شناسایی مشکلات ساده و پاسخ به آنها بر عهده اسامی افراد مسئول است.

مسئولیت تعمیرات مکانیکی بر عهده اسامی فرد یا شرکت طرف قرارداد است. این دسته وظایف خارج از حیطه این SOP هستند.

- مواد و تجهیزات مرتبط

مواد تمیز کننده، ابزارآلات و لوازم یدکی

- فرایند

فرایندهایی که در این SOP آمده اند وظایف پایش درجه حرارت را پوشش نمی دهند. برای این وظایف به SOP ذیل مراجعه شود:

IRN-EVM-SOP-E2-01-01 :پایش دمای درجه حرارت در مکان های ثابت مانند سردخانه و یخچال.

  - آموزش

مسئولیت : اسامی افراد مسئول را بنویسید

همه کارکنانی که مسئول مراقبت یخچال و فریزرهای واکسن هستند بایستی آموزش های متناسب را برای اطمینان از اینکه قادر هستند مراقبت ها و وظایف قرار داده شده در این SOP را انجام دهند، دریافت کرده باشند.

  - آموزش های عمومی نصب و راه اندازی یخچال و فریزرهای واکسن

بسیار ضروری است که یخچال و فریزرهای واکسن بنحو صحیحی نصب شوند. هر زمان که دستگاه جدید نصب می شود و یا به مکان جدیدی جابجا می شود، فرایندهای ذیل بایستی رعایت شوند.

مسئولیت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف) خارج کردن از بسته بندی:

- بسته را کنترل نمایید. اگر نشانه های آسیب وجود دارد قبل از بازکردن، به فروشنده اطلاع دهید. بعد با احتیاط و دقت بسته بندی را باز و همه اجزا را خارج کنید.

- ظاهر دستگاه را کنترل کنید. اگر آسیب دیده است به فروشنده اطلاع دهید.

ب) راهنمای دستگاه: راهنمای سازنده را برای نصب و راه اندازی دستگاه، بدقت مطالعه کنید. بعد از نصب دستگاه، این راهنما را در جای مناسب نگهداری نمایید. یا می توانید راهنما را در یک محافظ پلاستیکی قرار داده و آن را به دیوار یا بدنه دستگاه متصل نمایید.

پ) محل مناسبی را انتخاب کنید: مطمئن شوید تهویه هوا در اتاق مناسب است و کف نیز تمیز و خشک است. خنکترین نقطه اتاق را در نظر بگیرید، به هیچوجه دستگاه را روبروی نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. دستگاه مجاور رادیاتور قرار نگیرد و ترجیحاً در نزدیکی پریز برق باشد.

ت) دستگاه را صحیح قرار دهید: دستگاه باید فاصله مناسبی با دیوار و کمد و قفسه ها داشته باشد و براحتی در دسترس باشد. درب دستگاه باید براحتی و به طور کامل باز شود. نحوه قرار گیری دستگاه باید منطبق با راهنمای سازنده باشد. در صورت عدم دسترسی به راهنما، از پشت و طرفین 30 سانتی متر و از سقف هم 40 سانتی متر فاصله باید رعایت شود.

ث) سطح قرارگیری دستگاه: برخی تولید کنندگان از وسیله حباب دار برای تراز دستگاه استفاده می کنند . در غیر اینصورت دستگاه ترازیاب یا یک ظرف پر از آب روی دستگاه قرار دهید تا از تراز بودن دستگاه مطمئن شوید. اگر دستگاه پایه و یا چرخ ندارد، حتما دستگاه را روی تکه های چوبی به ضخامت 5 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر قرار دهید تا کمی بالاتر از کف قرار گیرد و در اثر شستن کف آسیب نبیند. علاوه بر این، امکان تمیز کردن کف اتاق (زیر دستگاه) را می دهد.

5 x 10 cm wood blocks
(except kerosene refrigerators
and units with their own stand.)

ج) قبل از روشن کردن دستگاه، آن را در موقعیت نهایی برای مدت 24 ساعت نگهدارید تا مواد خنک کننده دستگاه در وضعیت استاندارد قرار گیرند.

    - نصب یخچال و فریزرهای برقی

مسئولیت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. دستگاه را به تنظيم كننده ولتاژ متصل نماييد. هرگز بيش از يك دستگاه را به يك تنظيم كننده ولتاژ متصل نكنيد. اگر سيم برق خيلي بزرگ و دراز است آن را حلقه نكنيد. حلقه كردن سيم (بخصوص اگر قطر حلقه ايجاد شده كم باشد) سبب گرم شدن و خطر آتش سوزي مي شود. يا آن را در پشت دستگاه روي زمين قرار دهيد و يا از يك تكنسين بخواهيد كه طول سيم را كوتاه نمايد.

ب. دو شاخه تنظيم كننده ولتاژ را به پريز برق وصل نماييد. هميشه فقط يك تنظيم كننده را به پريز وصل كنيد و از اتصال همزمان ساير دستگاه ها از طريق مثلا سه راهي خودداري نماييد.

پ. يخچال هايي كه داري ترموستات قابل تنظيم هستند. اگر اين يخچال ها درست تنظيم نشوند ممكن است سبب يخ زدگي واكسن ها شوند. درجه ترموستات را روي عدد 2 و يا متوسط (MEDIUM)‌ تنظيم كرده و روي آن را نوارچسب بزنيد تا تغيير نكند. اگر در طي سه روز بعد دماي يخچال به زير 2 درجه سانتيگراد كاهش يافت، درجه ترموستات را روي 1 و يا حداقل (MINIMUM) تنظيم كنيد و دوباره نوارچسب بزنيد.

ت. يخچال و فريزرهاي معمولي. دستگاه را روشن نماييد. 24 ساعت صبر كنيد تا دماي آن ثابت شود. كنترل كنيد كه آيا دماي داخل يخچال بين 2 تا 8 درجه سانتيگراد و داخل فريزر زير منفي 15 درجه سانتيگراد باشد. تا زمانيكه دماي داخل يخچال به حد مناسب نرسيده واكسن داخل آن قرار ندهيد.

4.3 استفاده معمول و نگهداري از يخچال و فريزرها

4.3.1 استفاده معمول

مسئوليت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. هرگز داخل يخچال يا فريزر مخصوص واكسن، مواد غذايي يا آشاميدني قرار ندهيد. استفاده شخصي از يخچال واكسن كاملاً ممنوع مي باشد.

ب. هرگز ويال واكسن هاي حساس به يخ زدگي و يا خلال ها را در مجاورت يخدان يخچال قرار ندهيد. بين جعبه هاي واكسن فاصله بگذاريد تا هوا گردش نمايد.

پ. از پر نمودن زيادي يخچال يا فريزر خودداري كنيد چون مانع خنك سازي مناسب مي شود.

4.3.2 وظايف روزانه

مسئوليت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. پايش روزانه درجه حرارت را منطبق با فرايند اجرايي استاندارد " پایش درجه حرارت در مکان های ثابت مانند سردخانه و یخچال:IRN-EVM-SOP-E2-01-01 " انجام دهيد.

ب. اگر درجه حرارت يخچال از حد مناسب خارج شد نسبت به تنظيم درجه ترموستات اقدام نماييد. درجه حرارت مناسب عبارت است از:

براي همه يخچال هاي واكسن: 8 – 2 درجه سانتيگراد

براي فريزرها: بين منفي 15 الي منفي 25 درجه سانتيگراد

توجه نماييد كه يخچال هاي داراي تأیيديه سازمان جهاني بهداشت از سال 2009 ميلادي فاقد ترموستات قابل تنظيم هستند و درجه آنها به صورت پيش فرض ( بر حسب شرايط دمايي منطقه، بسيارگرم، گرم و مرطوب و معتدل) تنظيم شده است لذا اگر از محدوده دماي مناسب خارج شد به سطح بالاتر اطلاع دهيد.

از تنظيم مكرر ترموستات خود داري نماييد. هر زمان كه ناچار به تنظيم مجدد ترموستات شديد، در روزهاي بعدي درجه حرارت يخچال را بدقت پيگيري نماييد.

در زمانيكه قطع برق داشتيد بعد از وصل مجدد جريان برق، ترموستات را تنظيم نكنيد.

4.3.3وظايف ماهانه

مسئوليت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. قسمت سرما ساز (كندانسور) و خنك كننده را كه پشت يخچال است تميز نموده و گردگيري نماييد. اگر اين قسمت با گرد و غبار پوشانده شود، عملكرد يخچال آسيب مي بيند.

ب. ساير بخش هاي بيروني يخچال را دستمال كشيده و تميز نماييد.

پ. به صورت ماهيانه و يا هر موقع كه ضخامت يخ روي جدار داخلي بيش از 5 ميلي متر شد عمليات يخ زدايي (دفراست) فريزر يا قسمت يخدان يخچال را انجام دهيد. مرتب ميزان ايجاد يخ روي جدار داخلي را كنترل نماييد. اگر در ماه بيش از يك بار نياز به يخ زدايي وجود دارد احتمال خراب شدن درب فريزر يا يخچال وجود دارد كه بايستي توسط تكنسين تعميرات بازديد و در صورت نياز تعمير شود.

نحوه يخ زدايي يخچال يا فريزر

گام اول: محتويات يخچال يا فريزر را به محل ايمن و مناسب منتقل نماييد.

واكسن ها را حسب مورد به فريزر، يخچال و يا كلد باكس آماده شده بوسيله آيس پك هاي مناسب شده، منتقل نماييد.

آيس پك هاي منجمد را هم به فريزر و يا كلد باكس ديگر جابجا كنيد.

گام دوم: برق يخچال يا فريزر را قطع كنيد.

گام سوم: درب دستگاه را باز بگذاريد و صبر كنيد تا اينكه يخ ها آب شوند. هرگز با چاقو يا جسم ديگري براي جدا سازي يخ ها اقدام نكنيد. اين امر مي تواند صدمه جدي به دستگاه بزند. اگر تلاش داريد كه يخ زدايي سريعتر انجام شود، مي توانيد يك ظرف حاوي آب جوش داخل يخچال بگذاريد و درب را ببنديد.

گام چهارم: داخل دستگاه را تميز و خشك نماييد.

گام پنجم: دوباره برق را وصل نموده و يخچال را روشن كنيد.

گام ششم: بعد از رسيدن حرارت داخل يخچال يا فريزر به محدوده مناسب، واكسن ها را دوباره به آن برگردانيد و در محل خود قرار دهيد.

# 4.3.4 وظايف ساليانه

مسئوليت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. درب يخچال يا فريزر و لاستيك درزگير آن را بازديد نماييد. در صورت نياز به تعميرات به سطح بالاتر تماس بگيريد.

ب. بدنه بيروني يخچال يا فريزر را از نظر صدمه احتمالي به بدنه يا خوردگي رنگ كنترل نماييد. در صورت وجود مشكل، روي آن را رنگ كنيد تا آسيب توسعه نيابد.

# 4.3.5 نگهداري در شرايط اضطرار

در شرايطي اضطراري و پيش بيني نشده مثل خرابي كمپرسور مطابق شرايط ذيل اقدام نماييد. همچنين مي توانيد به فرايند اجرايي استاندارد IRA-EVM-SOP-E3-01-01 پاسخ به فوريت ها در انبارهاي ثابت در قسمت ضميمه نيز مراجعه داشته باشيد.

مسئوليت: اسامی افراد مسئول را بنویسید

الف. اگر واكسن ها در معرض آسيب فوري قرار دارند آنها را موقتاً به مكان ديگري كه امن باشد منتقل نماييد.

ب. اگر سردخانه يا يخچال يا فريزر قابل تعمير است، آن را سريعاً و طي حداكثر 7 روز تعمير نماييد.

پ. اگر تعمير دستگاه به صرفه اقتصادي نمي باشد براي جايگزيني هر چه سريعتر اقدام نماييد.

# 5. مستندات و دستورالعمل های دیگر مرتبط

- IRN-EVM-SOP-E2-01-01 : پايش درجه حرارت واكسن ذخيره شده در سردخانه هاي ثابت

- IRN-EVM-SOP-E3-01-01 : پاسخ به فوريت ها در انبارهاي ثابت

- IRN-EVM-SOP-E5-05-01 : نگهداري و مراقبت از تنظيم كننده هاي ولتاژ

- IRN-EVM-SOP-E6-06-01 : نگهداري واكسن و آيس پك در يخچال و فريزر